Ausschreibungstext  für UBA Tec Rohrabschottung R90

nach abZ Nr. Z-19.17-2075 (Mischinstallation)

durch F90-Decken

für Gussrohrdurchführung mit/ohne Anschluss von Kunststoffrohr

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	EP	GP

.........     …......      	Rohrabschottung für Rohrleitungssysteme aus Metall-

und ggf. Kunststoffrohren durch F90-Decken „System UBA

Tec Brandschutzverbinder UBA-BV“ Feuerwiderstandklasse R90

gemäß DIN 4102 Teil 11 mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung (abZ) Nr. Z-19.17-2075

UBA-BV Brandschutzverbinder als Zweischrauben-

Verbinder mit durchgehender Dichtung und mechanischem

Schutz (geprüft als Verbinder nach DIN EN 877) im Gussrohr-

strang inclusive Kennzeichnungsschild

Mindestdeckenstärke: 180 mm

Montage gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

und Montageanleitung

Gussrohr DN ....................

liefern und herstellen.	…………	…………

……….    ………    	UBA-Flex innerhalb der Deckenöffnung zu v. g.

Rohrabschottung mit der abZ Nr. Z-19.17-2075

für Brand- und Schallschutz

Mindestdeckenstärke: 180 mm

Gussrohr DN ....................

liefern und herstellen.	…………	………….

## ggf. Ergänzung:

……….    ………    	Weiterführende Dämmung oberhalb der Decke zu v. g.

Rohrabschottung mit der abZ Nr. Z-19.17-2075

bestehend aus: UBA-W4* / W9-Matte*, 300 mm lang

*- Nichtzutreffendes streichen

liefern und herstellen.      	………….	…………..